Montáž a údržba výrobků Luminta®

Montáž

Montáž výrobků firmy Luminta nevyžaduje práci odborníků, avšak je zde potřeba splnit potřebné požadavky.

- při montáží na povrchy zateplené polystyrenem je zapotřebí použít:

*hmoždinky s kovovým hrotem, kterými se polystyren přikotví (cca 7-8 ks/m2)

*armovací perlinku - aplikuje se na přikotvený polystyren a poté je nutno ji samotnou přikotvit stejným způsobem (7-8 hmoždinek s kovovým hrotem na 1m2). Celkem na zakotvení 1 m2 se použije 14 - 16 kotev. Na tento povrch se aplikuje druhá vrstva armovací perlinky. Samotná montáž se provádí za pomocí flexibilniho mrazuvzdorného lepidla, podle pokynů výrobce.

- montáž na sádrokarton, vzhledem k vlastnostem daného materiálu je možný jen do výšky 1 metru.

- aplikace umělého kamene na kamenné a betonove povrchy probíhá velmi jednoduše za pomocí lepidla na obklady a dlažbu, za podmínky že při montáží do exteriéru se musí použít flexibilní mrazuvzdorne lepidlo.

Doporučujeme:

pro exteriér - práškové cementové lepidlo SCHÖNOX SFK

pro interiér - ekonomické lepidlo na obklady a dlažby SCHÖNOX CFK

- v případě aplikace výrobku na dřevěné povrchy a OSB desky (v případě posledních je nutno přihlížet k jejích max. nosnosti) jako prostředek na lepení se musí použít lepidlo pro lepení umělého a přírodního kamene, betonu POWER KLEBER (PU lepidlo D4). Příprava povrchu se musi řídit pokynem výrobce lepidla.

Upozornění: všechny povrchy, připravené pro nalepení výrobků, musí být před montáží napenetrované penetračním nátěrem, aby byla dosažená dostatečná přilhavost!

Údržba

Při čištění povrchů se da používat vysokotlakový čistič (WAP), kterým se dají odstranit i případné výkvěty.

Upozorněni: výkvěty se můžou objevit v důsledku chemických procesů v samotném výrobku nebo montážním lepidle. Z hlediska technologie se tomu nedá zabránit, jelikož je to vlastnost cementu, který se používá při výrobě těchto komponentů.

V případě objevení výkvětu se jeho následky odstraní velmi jednoduchým způsobem:

- při použití vysokotlakového čističe

- ručním čištěním s přidáním do vody v poměru 3% kyseliny octove nebo citrónové.

- chemickým způsobem za použití speciálního chemického prostředku.

Běžná údržba umělého kamene firmy Luminta nevyžaduje složité a odborné prace.

Případné ruční čištění se může provádět hadříkem, kartáčem apod. Nesmí se však přidávat do vody různé abrazivní čistidla a extrémně agresivní látky (rozpouštědla apod.)

Věříme, že naše výrobky Vám nezpůsobí žádné potíže, ale pěkný luxusní vzhled a dlouhověkou spokojenost!